阻隔式生態圍籬在道路工程上的應用實例

The efficiency of a roadside barrier for inhibiting the movement of wildlife

曾翌碩*1、毛俊傑2

1民翔環境生態研究有限公司

2國立宜蘭大學自然資源學系

國內現階段在道路興建工程上，用來防止或降低動物穿越路面而造成傷亡的設計仍十分罕見，相關的措施也未有進一步的成果可供參考。本研究以雲林縣斗六地區一處道路拓寬工程為例，自2006年5月當地道路拓寬工程尚未施工及設置防護措施前，以沿線道路調查的方式，記錄該路段兩側環境中所出現的兩棲爬行類動物物種作為參考依據。自2006年9月當地工程施作單位，在臨近水池側的道路邊緣架設起倒L型的阻隔式圍籬(L×W×H 104cm×20cm×50cm)後，使用四組雙向開口集井式陷阱，調查圍籬周邊環境中會受到圍籬阻擋而改變行進路線的兩棲爬行動物種類，目的在了解該阻隔式圍籬在實際應用上的成效和限制。至2006年11月止，在阻隔式圍離兩側記錄包括有哺乳類1種，兩棲類4科6種，爬行類3科11種。道路鄰近地區除了5種蛙類和4種爬行類之外，出現物種均會受到阻隔式圍籬的阻擋或導引，改變行進方向而被捕獲。不過觀察中也發現以具有孔隙的紗網做為圍籬的材質，容易讓多數動物，尤其是蛙類，在原地逗留較長的時間試圖穿越，導引動物向兩側移動的效果變差，甚至造成外傷和脫水死亡的情形。另外，架設的臨時性圍籬，在暴雨地表逕流沖刷和路面受到重型施工車輛來回行駛所產生的擠壓變形下，圍籬底部與地表銜接處容易產生間隙，降低了實際的阻隔與導引效果。

關鍵字：兩棲爬行類動物、生態圍籬、紗網、攀爬跨越、死亡率